印染行业突发环境

事件应急预案范本

（可供印染行业企业参考）

主办单位：东莞市生态环境局

协助单位:广东省绿色供应链协会

XX印染行业有限公司

突发环境事件应急预案

编制单位：XX有限公司

协助编制单位：XX有限公司

编制时间：

有效期：

突发环境事件应急预案编制责任表

| 主要编制单位 | 单位名称 | XX有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 信用代码 |  |  |  |
|  | 编制人员 | 姓名 | 职务 | 签名 |
|  |  |  | 法人代表 |  |
| 协助编制单位 | 单位名称 | XX有限公司 |  |  |
|  | 信用代码 |  |  |  |
|  | 编制人员 | 姓名 | 职务 | 签名 |

批准书

各部门、岗位及人员：

为了确保公司财产和员工生命安全，提高本公司各人员对突发性环境事件的处理能力，在事故发生时，能迅速有效组织实施现场应急处置，防止事故扩大，最大限度地降低人员伤亡和财产损失，根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《广东省突发事件应对条例》、《关于制定企业突发环境事件应急预案的通知》（东环函〔2011〕385号）等相关法律法规及文件的要求，结合本公司实际情况编制了《XX有限公司突发环境事件应急预案》。希望公司各部门要认真组织各岗位人员学习，并认真贯彻落实执行。

批准人：

XX有限公司

年   月

目 录

1.总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	2

1.4环境污染事件分级	2

1.5工作原则	3

1.6应急预案体系	4

1.6.1应急预案体系结构	4

1.6.2应急预案与内部预案及所在镇政府有关预案的关系	4

2. 公司基本状况、环境危险源和危害程度分析	6

2.1公司基本概况	6

2.1.1 公司基本情况	6

2.1.2 公司总平面布置及四至情况	6

2.1.3工程内容	6

2.1.4主要产品	6

2.1.5主要原辅材料情况	6

2.1.6主要生产设备情况	7

2.1.7工艺流程	7

2.2“三废”排放和处理情况	7

2.2.1“三废”产生、处理及排放情况	7

2.2.2“三废”产生及处理情况	8

2.3环评批复执行情况	8

2.4环境风险受体	8

2.5环境功能区划情况	8

3风险源识别	9

3.1风险物质识别及突发环境事件风险等级判定	9

3.1.1涉气风险物质数量与其临界量的比值（Q）	9

3.1.2涉水风险物质数量与其临界量的比值（Q）	10

3.1.3风险等级调整	10

3.2风险单元识别	10

3.2.1化学品仓库（原料）环境风险分析	10

3.2.2生产车间环境风险分析	11

3.2.3原料输送或装卸过程环境风险分析	11

3.2.4液体原料储罐及其输送管道环境风险分析	11

3.2.5废水处理站环境风险分析	11

3.2.6废气处理系统环境风险分析	11

3.2.7固废环境风险分析	11

3.2.8事故水量及所需应急设施容积计算	12

3.2.9环境危险性分析结论	13

3.3 历史事故分析	14

4 组织机构及职责	14

4.1组织机构	15

4.1.1应急救援指挥组织架构图	15

4.1.2应急指挥救援部	15

4.2各应急部门职责	16

4.2.1应急救援指挥部	16

4.2.2应急救援指挥部人员职责	16

5预防和预警	19

5.1 环境风险预防措施	19

5.1.1 危险源监测、监控的方式和方法	19

5.1.2 预防措施	19

5.2预警	22

5.2.1 预警条件与分级	22

5.2.2预警发布及措施	23

5.2.3预警解除	24

6应急响应	25

6.1 分级响应程序	25

6.2分级响应	26

6.3启动条件	26

6.3.1 符合以下条件之一时，应启动车间级应急响应	26

6.3.2符合以下条件之一时，应启动厂区级应急响应	26

6.3.3符合以下条件之一时，应启动社会级应急响应	26

6.4 信息报告	27

6.4.1信息报告流程	27

6.4.2信息报告内容	28

6.5 应急处置措施	28

6.5.1应急监测	28

6.5.2现场处置	30

7安全防护	36

7.1 工作人员的安全防护	36

7.2应急人员的安全防护	36

7.2.1事发现场处置人员的安全防护	36

7.2.2专业应急队伍人员的安全防护	36

7.2.3非专业应急队伍人员的安全防护	36

7.2.4 人员撤离、疏散指示	37

8 应急终止	38

8.1 应急终止的条件	38

8.2 应急终止的程序	38

8.3 应急终止后的后续环境监测和评估	38

9善后处置	39

9.1 灾后恢复	39

9.2灾后事故总结	39

10 应急物资及装备保障	40

10.1 应急保障计划	40

10.2 应急资源	40

10.3 应急资源与装备保障	40

10.3.1 应急队伍保障	40

10.3.2 交通运输保障	40

10.3.3 医疗卫生保障	40

10.3.4 装备物资保障	40

10.3.5 经费保障	41

10.4 应急通讯	41

10.4.1 信息保障	41

10.4.2 通信保障	41

11 预案的管理	42

11.1预案培训	42

11.1.1应急培训	42

11.1.2 急救培训	42

11.2预案演练	42

11.2.1演练准备	42

11.2.2演练范围	43

11.2.3演练过程	43

11.2.4演习内容	43

11.3预案修订	43

11.4预案备案	44

12附则	45

12.1 名词解释	45

12.2 奖励及责任追究	46

12.2.1 奖励	46

12.2.2 责任追究	46

12.3 应急预案的实施	46

13、附件	47

1. 附件 1：企业环境影响报告批复意见、验收意见、一般工业固废及危险废物合同、突发环境事件应急预案备案登记表	47

2. 附件 2：企业详细的地理位置	47

3. 附件 3：厂区平面图	47

4. 附件 4：企业四至图	47

5. 附件 5：企业雨水管网图（事故废水收集管网图中应标识应急池、雨水外排口阀门、应急泵、应急管道等位置）	47

6. 附件 6：企业周边水系分布图	47

7. 附件 7：地下水流向图	47

8. 附件 8：企业主要危险源位置图	47

9. 附件 9：化学品理化特性及危险特性	47

10. 附件 10：厂区环境风险应急物资及设施布置图	47

11. 附件 11：紧急疏散示意图	47

12. 附件 12：应急机构人员联络表	47

13. 附件 13：外部应急救援单位信息	47

14. 附件 14：突发环境事件报告表	47

15. 附件 15：突发环境事件应急救援装备表	47

16. 附件 16：应急预案演练记录表（如果是修订预案还应该附应急演练照片）	47

17. 附件 17：应急预案变更记录表	47

18. 附件 18：应急处置卡片	47

19. 附件 19：应急预案启动令	47

20. 附件 20：应急预案终止令	47

21. 附件 21：现场处置操作手册	47

# 1.总则

## 1.1编制目的（如果是重新备案需补充应急预案执行情况及变化情况等回顾性内容）

为了贯彻落实《关于制定企业突发环境事件应急预案的通知》（东环函〔2011〕385号）文件精神，进一步推动和规范突发环境事件应急预案建设和管理，建立和完善突发环境事件应急管理体制，同时也为建立健全公司突发环境污染事件应急救援体系，提高对生产过程中可能发生的环境污染事件的预防、预警和应急处置能力，控制、减少和消除突发环境污染事件的风险和危害，降低生产经营中的环境风险，将环境污染事件控制在最小范围内，努力将突发环境事故对人员、财产、环境造成的损失降至最小程度，最大限度地保障环境安全，维护社会稳定，促进经济社会持续、健康、快速发展，特制定本预案。

## 1.2编制依据

《中华人民共和国环境保护法》(2014年04月24日修订，2015年1月1日执行）；

《中华人民共和国安全生产法》（修订后2021年9月11日执行）；

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月修订）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月修订）；

《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起执行）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起执行）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，2024年6月28日修订）；

《国务院办公厅关于印发<国家突发环境事件应急预案>的通知》（国办函〔2014〕119号）；

《国家突发公共事件总体应急预案》；

《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令 第17号，自2011年05月01日开始执行）；

《突发环境事件应急管理办法》（部令 第34号，自2015年06月05日开始执行）；

《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)；

《广东省突发事件应对条例》（自2010年7月1日开始执行）；

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

《国家危险废物名录》（2021年版）；

《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）；

《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)；

《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）；

《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）；

《关于制定企业突发环境事件应急预案的通知》（东环函〔2011〕385号）；

《广东省企业事业单位突发环境事件应急预案编制指南（试行）》（粤环办〔2020〕51号）；

《关于规范做好突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》（局办便函〔2020〕338号）。

《XX项目所在镇街的突发环境事件应急预案》

其他相关的法律、法规、规章和标准及广东省环保厅、东莞市生态环境局等上级部门的通知及相关法律法规和规范性法律文件等。

## 1.3适用范围

本预案适用于XX有限公司厂区内发生或可能发生的地表水环境、地下水环境、大气环境、土壤等突发环境污染事件的预防、预警、应急处置及控制，多雨季节因暴雨而造成的水污染事故，以及生产、储存、原料使用过程中发生的泄漏、非正常排放等可预见的环境污染及其他事故引发造成的突发性环境污染事件。

## 1.4环境污染事件分级

根据《突发环境事件信息报告办法》（部令 第17号，2011年5月1日）的分级方法，再结合公司的实际情况，将XX有限公司的突发环境事件分为车间级（或装置区）、厂区级、社会级突发环境事件。

1. 车间级突发环境事件

（1）在车间范围内发生液体原辅材料或染缸的泄漏，但能及时发现并车间有能力处理，泄漏化学品不会流出车间外，不会对车间外环境造成影响的；

（2）在仓库（危废和化学品仓库）范围内发生液体原辅材料及成品的泄漏，但能及时发现并凭仓库内部能力处理能控制污染，泄漏化学品或危废不会流出仓库外，不会对仓库外环境造成影响的；

（3）废水或废气治理设施单元发生事故，废水或废气泄漏，但能凭单元应急能力控制环境风险，不会对单元外环境造成污染的。

2. 厂区级突发环境事件

（1）因车间内的液体原辅材料或染缸发生泄漏，泄漏液已流出车间外，但能将凭公司内部应急能力将泄漏液截留在厂区范围内，不会对厂区外环境造成影响的；

（2）仓库范围内液体原辅材料（或危废）发生泄漏；泄漏液已流出仓库外，但能及时发现并凭公司内部能力控制污染厂区范围内，不会对厂区外环境造成影响的；

（3）原辅料装卸区发生泄漏，并凭公司内部能力能将污染控制在厂区范围内。

（4）废水或废气治理设施单元发生事故，废水或废气泄漏，但能凭公司应急能力控制环境风险，不会对厂外环境造成污染的。

（5）发生火灾事故，但能及时凭公司应急能力扑灭并将所有事故废水控制于厂区内，不会对厂外环境造成污染的。

3.社会级突发环境事件

（1）因车间、仓库（原辅料仓库、危废仓库）、装卸区、废水和废气处理单元等发生安全生产事故或火灾事故，泄漏的液体原辅料、染缸中染料或事故废水、废气

已流出或扩散到厂界外或没有流出厂界，但凭公司应急能力无法控制环境风险，可能会对厂外环境造成污染，需要调动外部救援力量的。

（2）所在镇人民政府要求启动的。

## 1.5工作原则

以科学发展观为指导，坚持以人为本、依法处置，树立全面、协调、可持续的科学发展理念，提高各部门应对突发环境事件的能力。

（1）预防为主，常备不懈。坚持预防为主的方针，宣传普及环境应急知识，不断提高环境安全意识。建立和加强突发环境事件预警机制，切实做到及时发现、及时报告、快速反应、及时控制。

（2）总经理负责，部门合作。各部门对本部门突发环境事件的处理负总责。各部门按照应急预案的要求，各司其职，相互配合，不断提高整体应急反应能力。

（3）统一领导，分级负责。按照条块结合，以块为主，部门管理的原则，突发环境事件实行公司、部门（车间）、班组、个人分级负责制；根据突发事件的级别，实行分级控制、分级管理。不同等级的突发事件，启动相应级别的预警和响应。

（4）依靠科学，快速反应。不断完善应急反应机制，强化人力、物力、财力贮备，增强应急处理能力；依靠科学，加强科研指导，规范业务操作，实现应急工作的科学化、规范化。

## 1.6应急预案体系

- 1.6.1应急预案体系结构

企业事业单位环境应急预案可包括综合应急预案、专项应急预案、应急处置卡片等类别。其中，重大环境风险企业应包括综合应急预案、专项应急预案以及应急处置卡片；较大环境风险企业的综合应急预案和专项应急预案可合并编写；一般环境风险企业可简化环境应急预案体系。企业根据环境风险等级评估结果及应急管理需求调整专项应急预案和应急处置卡片的数量。

表1-1企业事业单位环境应急预案体系结构表

| 企业环境风险等级 | 综合应急预案 | 专项应急预案 | 应急处置卡片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重大环境风险 | 需要 | 需要 | 需要 |
| 较大环境风险 | 可合并编制 |  | 需要 |
| 一般环境风险 | 可合并编制 |  |  |

根据后面分析，项目环境风险等级属于一般环境风险，将综合预案、专项预案及应急处置卡片合并编制。

- 1.6.2应急预案与内部预案及所在镇政府有关预案的关系

1.6.2.1应急预案与内部预案的关系：

本应急预案与公司生产安全事故应急预案、消防预案等内部预案属于平级、互相联动的关系。

1.6.2.2应急预案与所在镇政府有关预案的关系：

根据《突发环境事件信息报告办法》（部令第17号，2011年5月1日），当突发环境事故已经超出本公司的突发环境事件处置能力的应对工作时，公司将直接向东莞市生态环境局XX分局报告、东莞市生态环境局XX分局向东莞市生态环境局等上一级机构汇报。当上级预案启动后，本预案从属于上级预案，此时公司指挥权上交，在上级预案应急指挥机构统一领导下，开展应急处置行动。

东莞市突发环境事件应急预案

XX镇突发环境事件应急预案

XX公司安全事故应急预案

XX公司突发环境事件应急预案

图1-1应急预案体系图

# 2. 公司基本状况、环境危险源和危害程度分析

## 2.1公司基本概况

主要描述公司现有实际情况。

### 2.1.1 公司基本情况

公司位置（中心点经纬度坐标为：北纬，东经）、法定代表人、公司类型，经营范围、占地面积、总建筑面积、产品种类、生产规模、员工数量、工作班制等。（附地理位置图）

### 2.1.2 公司总平面布置及四至情况

简述公司四至情况。附总平面布置图和四至图（四至图指标识企业厂界外四周情况分布图）

### 2.1.3工程内容

表2-1  工程内容表（实际）

| 序号 | 建筑物名称 | 建筑面积（m2） | 楼层 | 用途（主要工序或工段） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 2.1.4主要产品

表2-2 主要产品一览表（实际）

| 产品种类 | 现有工程实际产量(吨/年) | 环评审批产量(吨/年) | 日常最大储存量（吨） | 储存位置 | 包装规格和方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 2.1.5主要原辅材料情况

主要原辅材料情况见表2-3。

表2-3 主要原辅材料情况一览表（实际）

| 序号 | 名称 | 用量（吨/年） | 储存位置 | 包装 规格 | 最大贮存量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2-4  主要原辅材料成分、理化性质、危险特性

| 名称 | 主要成分、理化性质、危险特性 |
| --- | --- |

### 2.1.6主要生产设备情况

主要生产设备情况见表2-5。

表2-5  主要生产设备情况一览表（实际）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 位置 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 2.1.7工艺流程

简述现状实际生产工艺流程并附生产工艺流程图（必要时附装置图）。

## 2.2“三废”排放和处理情况

- 2.2.1“三废”产生、处理及排放情况

简述实际废水、废气及固废产生源、主要污染因子及源强、处理措施、排放情况等，并附“三废”排放情况表。

表2-6  “三废”排放及处理情况（实际）

| 污染 种类 | 污染源 |  | 污染物 | 排放量（t/a） | 采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  |  |  |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |
| 固废 | 一般工业固废（产生量） |  |  |  |  |
|  | 危险废物（产生量） |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾（产生量） |  |  |  |  |

### 2.2.2“三废”产生及处理情况

## 2.3环评批复执行情况

列表对照说明环评批复执行情况。

## 2.4环境风险受体

周边5公里范围内大气环境敏感点分布情况和纳污水体下游10公里范围内水环境敏感点分布情况。（敏感点分布图和表结合）

附敏感点分布图、周边水系分布图、地下水流向图等。

表2-7 主要环境保护敏感目标（5km范围内敏感点和下游10km范围内水环境敏感点）

| 序号 | 环境保护 敏感目标 | 功能性质 | 规模（人） | 相对方位 | 与厂界距离（m） | 联系电话 | 保护内容及级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.5环境功能区划情况

列表说明水环境、环境空气及声环境功能区划情况。

# 3风险源识别

## 3.1风险物质识别及突发环境事件风险等级判定

根据《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)的附录A对项目的原辅料、中间产品、产品及产生的危废进行识别，识别出涉水和涉气的风险物质。

### 3.1.1涉气风险物质数量与其临界量的比值（Q）

根据《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)，判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、生产线上槽液及“三废”污染物等是否涉及大气环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算涉气风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在附录 A 中临界量的比值 Q：

（1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为 Q。

（2）当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算：

式中：w1 , w2 , ..., wn ——每种风险物质的存在量，t；

W1 , W2 , ..., Wn ——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将 Q 划分为 4 个水平：

1）Q＜1，以 Q0 表示，企业直接评为一般环境风险等级；

2）1≤Q＜10，以 Q1 表示；

3）10≤Q＜100，以 Q2 表示；

4）Q≥100，以 Q3 表示。

根据《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)附录A，本公司所涉及涉气风险物质及其临界量见表3-1：

表3-1  涉气风险物质与临界量比值

| 序号 | 环境风险物质 | 实际最大存在量w，（t） | 临界量W，（t） | w/W | ∑w/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)中的规定判定大气环境风险等级。

### 3.1.2涉水风险物质数量与其临界量的比值（Q）

根据《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)，判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、生产线上槽液及“三废”污染物等是否涉及水环境风险物质，计算涉水风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质）与其临界量的比值 Q，计算方法与涉气风险物质的Q值相同。

根据《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)附录A，涉水风险物质及其临界量表3-2：

表3-2  涉水风险物质与临界量比值

| 序号 | 环境风险物质 | 实际最大存在量w，（t） | 临界量W，（t） | w/W | ∑w/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)中的规定判定水环境风险等级。

### 3.1.3风险等级调整

根据《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)：近三年内因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚的企业，在已评定的突发环境事件风险等级基础上调高一级，最高等级为重大。

## 3.2风险单元识别

### 3.2.1化学品仓库（原料）环境风险分析

针对原料仓库储存原料过程中，泄漏、火灾、爆炸等事故及处置过程分别分析可能引发的环境风险、主要污染因子及污染环境的途径等（包括可能对大气环境、地表水、地下水、土壤等环境造成的影响）。

### 3.2.2生产车间环境风险分析

说明生产线槽液加热方式，分析生产车间表面处理工序槽体、装置可能发生的事故类型，如：泄漏、火灾等事故，如果是电加热，还应分析电加热可能存在干烧引发火灾等事故；如果有使用氰化物，应分析加药失误，将酸投入氰化物槽中可能产生的风险；表面处理车间潮湿、腐蚀环境下电气装置短路起火；电解槽阴阳极接触不良导致发热引发（塑料槽体）起火；如果生产车间包括涂装（喷漆、喷粉、电泳等），则应考虑涂装工序及烘烤工序火灾爆炸等事故引发的环境风险。

### 3.2.3原料输送或装卸过程环境风险分析

针对原料装卸和输送过程可能发生的输送管道阀门泄漏、包装桶破损泄漏、火灾、爆炸等事故类型，分析事故及处置过程可能产生的风险物质、主要污染因子及污染环境的途径等（包括可能对大气环境、地表水、地下水、土壤等环境造成的影响）。

### 3.2.4液体原料储罐及其输送管道环境风险分析

说明储罐储存的化学品种类及危险特性、储罐设置方式（埋地还是地上罐）、储罐容积及围堰设置情况。分析储罐及输送管道破裂、管道阀门泄漏及人为撞击等事故导致液体原料泄漏，火灾、爆炸等事故类型，分析事故及处置过程可能产生的风险物质、主要污染因子及污染环境的途径等（包括可能对大气环境、地表水、地下水、土壤等环境造成的影响）。如果有天然气管道，应分析管道阀门泄漏可能产生的环境风险。

### 3.2.5废水处理站环境风险分析

明确污水处理站收集生产废水的方式、生产废废水量及主要污染因子。分析停电、污水处理设备故障、收集管道或池体破损可能导致废水泄漏、未经处理的废水直接排放，可能导致的环境风险。

### 3.2.6废气处理系统环境风险分析

说明生产过程产生的有机废气的主要污染因子、废气收集及处理措施。

分析废气处理设施故障，废气直接排放可能产生的环境影响及废气治理设施没有及时清洁、维护及维修可能发生的火灾、爆炸事故及引发的环境风险。（如果有用氰化物的，应重点分析含氰废气可能产生的环境风险）。

### 3.2.7固废环境风险分析

企业生产过程中产生的废槽液、含有化学品的废液、除尘设施回收的粉尘、污水处理站的污泥、废活性炭等厂内暂存过程可能发生的事故类型有泄漏、火灾、爆炸，分析可能引发的环境风险。

### 3.2.8事故水量及所需应急设施容积计算

在发生火灾或爆炸事故时，为避免事故产生的废液、废水流出厂区对环境造成影响，将所有废水、废液妥善收集，引入事故应急池暂存。

事故储存设施总有效容积根据《水体污染防控紧急措施设计导则》中的规定来确定。建议分储罐区、生产车间或物料仓库分别计算，最终按照容积较大者设置应急设施容积。

V总= （V1+V2-V3）max+V4+V5

注：（V1+ V2- V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2- V3，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

①物料泄漏量

车间内含有化学品的最大槽容积为V1；

②消防废水计算

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）计算V2。

③转输到其他储存设施的量V3

④生产废水量

生产废水池的容积能够容纳产生的生产废水，可以考虑生产废水不进入应急设施，则V4=0 m3。

⑤发生事故时可能进入该收集系统的降雨量计算

根据《水体污染防控紧急措施设计导则》，降雨量计算公式如下：

V5=10qF

q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

qa——年平均降雨量，mm；

n——年平均降雨日数。

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；

东莞市平均年降雨量为1867.0mm，年平均降雨日数为146天，根据厂区雨水汇水面积（可扣除设有围挡的绿地面积和水塘面积）计算发生事故时可能进入应急设施的降雨量V5。

备注：

⑥事故应急池大小计算

根据上述V1、V2、V3、V4及V5，可算得V总（所需应急池容积）。

说明公司现有的应急池设置方式（埋地还是地上）、有效容积是否大于事故水量。如果是多个应急池，应说明每个池的有效容积、总容积及各池间联通方式。

### 3.2.9环境危险性分析结论

在实际生产、仓储和输送过程中存在主要的环境风险事故，如表所示：

表3-3   环境风险事故

| 序号 | 风险源 | 风险物质或设备 | 风险事故 |  |  |  |  | 可能导致的危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 泄漏 | 火灾 | 排放超标 | 爆炸 | 其他 |  |
| 1 | 生产车间 | 所有原辅材料、设备 | √ | √ |  | √ |  | 人员伤亡 水体、土壤及大气污染 |
| 2 | 原辅料仓库、成品仓库 | 所有化学品 | √ | √ |  | √ |  | 人员伤亡 水体、土壤及大气污染 |
| 3 | 装卸区 | 所有化学品 | √ | √ |  | √ |  | 人员伤亡 水体、土壤及大气污染 |
| 4 | 储罐区及输送管道 | 液体原料储罐 | √ | √ |  | √ |  | 人员伤亡 水体、土壤及大气污染 |
| 5 | 天然气输气管道（含天然气调压柜） | 废气 | √ | √ |  | √ |  | 人员伤亡 水体、土壤及大气污染 |
| 6 | 废水处理站 |  |  |  |  |  |  | 水体、土壤及、大气污染 |
| 7 | 废气处理系统 |  |  |  |  |  |  | 大气污染 |
| 8 | 固废存放区 |  |  |  |  |  |  | 水体、土壤及大气污染 |
| 9 | 人为因素 | / |  |  |  |  |  | 人员伤亡 水体污染 大气污染 |

- 3.3 历史事故分析

# 列举印染行业企业事故案例

# 4 组织机构及职责

## 4.1组织机构

### 4.1.1应急救援指挥组织架构图

专家组

副总指挥

现场处置组

应急监测组

后勤保障组

总指挥

### 4.1.2应急指挥救援部

事故应急救援指挥部设在总经理办公室，应急机构人员联系方式见表4-1：

表4-1   应急小组人员联系方式

| 职务 |  | 姓名 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 总指挥 |  |  |
|  | 副总指挥 |  |  |
| 专家组 | 组长 |  |  |
|  | 组员 |  |  |
|  | 组员 |  |  |
| 现场处置组 | 组长 |  |  |
|  | 组员 |  |  |
|  | 组员 |  |  |
| 后勤保障组 | 组长 |  |  |
|  | 组员 |  |  |
|  | 组员 |  |  |
| 应急监测组 | 组长 |  |  |
|  | 组员 |  |  |

## 4.2各应急部门职责

### 4.2.1应急救援指挥部

应急救援指挥部是公司整个应急救援系统的重心，主要负责协调事故应急救援期间各个机构的运作，统筹安排整个事故应急救援行动，为现场应急救援提供各种信息支援，是组织、指挥、协调事故现场抢险救灾的最高权力机构。事故应急救援指挥部主要的职责如下：

◆执行国家有关应急救援工作的法律、法规和政策文件；

◆发生重大事故时，由指挥部发布实施和解除应急救援命令；

◆第一时间接警，甄别是车间级、厂区级还是社会级环境污染事故，并根据事故等级（分为车间级、厂区级、社会级三类），下达启动应急预案指令，同时向相关职能管理部门上报事故发生情况；

◆负责制订和修订环境污染事故的应急预案并组织现场实施；

◆负责对各应急小组下达指挥命令，向周边单位及敏感点通报事故情况，以及向上级部门汇报，征得上级部门援助，消除污染影响；

◆督促和检查各应急小组在应对突发事件时各负其责，包括应急教育、培训和定期演练活动。

◆负责督促和检查事故调查和事故处理后的恢复工作，总结应急救援工作的经验教训。

### 4.2.2应急救援指挥部人员职责

4.2.2.1总指挥

◆全面负责事故应急处理的组织、指挥、协调工作，下达各种应急救援指令；

◆对事故的严重性及危害程度进行判断,确定事故应急处理的级别和相应的报警级别；

◆下达对事故装置及事故相关装置、公用工程等紧急停工的决定及指令；

◆内部警戒的决定及指令，启动外部增援力量的决策；

◆救援物资、救援力量的调配指令；

◆签署应急预案启动令和终止令；

◆事故平息后，尽快安排有关人员处理善后工作，包括事故调查、恢复生产及善后伤亡人员等。

4.2.2.2 副总指挥

下达各种应急救援指令；

◆下达对事故装置及事故相关装置、公用工程等紧急停工的决定及指令；

◆内部警戒的决定及指令；

◆环境污染控制措施实施及调整的决定及指令；

◆救援物资、救援力量的调配指令；

◆事故水流向监控及封堵的决定和指令；

◆协助总指挥分析、研究突发事件的有关信息，制订或调整应急决策；

◆总指挥不在时全面接替总指挥的指挥工作，直至总指挥到现场后进行交接；

4.2.2.3各应急小组职责

（1）后勤保障组

◆负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入事故现场、应急救援指挥、新闻发布室、有重要记录和商业秘密的厂区；

◆负责厂区交通管制，负责对现场及周围人员进行防护指挥；

◆ 发生紧急情况负责联系个部门紧急疏散，转达按应急预案处置的指令；协调受伤人员救援问题及其他善后事宜；

◆负责指引社会援助车辆、人员进入，负责应急现场的外来救援团组的接待工作；将他们到达的人数、救灾物资情况报告总指挥；

◆负责组织人员对重要的资料文件、贵重财产、信息软件一并疏散；

◆联系有关部门（如消防、应急、生态环境等）请求救援，通知周边企业和敏感点；

◆负责救援行动提供物质保证（包括应急抢险器材、救援防护器材和指挥通信器材及全体参加抢险救援工作人员的食宿问题）；接到报警后，立即扑救工作中检查、抢修通讯设备，确保通讯畅通；

（2）现场处置组

◆当接到报警电话后，立即赶赴现场救援；

◆负责、勘察现场，负责抢险扑救；

◆负责及时关闭雨水外排口闸门，打开事故池闸门（或启动应急泵），拦截和收集事故废水或泄漏化学品；

◆负责组织施工抢修队伍，对损坏的设备、废水输送管道及泄漏的设备设施等进行全面抢修，并提供现场应急用电；

◆事故后期负责清理现场。

（3）应急监测组

◆ 协助生态环境局或外部监测公司制定监测方案，进行应急监测布点、提供特征污染因子等信息，配合应急环境监测；

◆及时将检测结果及污染趋势向指挥部汇报。

# 5预防和预警

## 5.1 环境风险预防措施

### 5.1.1 危险源监测、监控的方式和方法

公司有包括生产车间、原辅料仓库、原料储罐、危废仓等危险源台账、档案及监控方法。

◆生产车间设火灾报警器接收车间火灾报警信号，同时安全生产管理人员日常巡视（2小时巡视一次）临时存放的化学品是否存在泄漏风险；定期检查生产车间染缸是否存在破裂、泄漏的风险；

◆原料仓库设火灾报警器和可燃气体报警装置，同时安全生产管理人员日常巡视（2小时巡视一次）化学品是否存在泄漏的风险，做好化学品出入库登记；

◆危废存放区由专人每天填写废物的产生量报表，并说明废物的去向及资源化情况；

◆设有专职安全生产管理人员日常巡查（2小时巡视一次）、保安队员夜间及节假日值班巡查、每月进行一次全厂安全大检查等安全检查制度，及时消除隐患及防范事故；

◆全厂每半年一次防雷防静电检测；

◆设备及管道按规定定期检测；

◆全厂和各部门对危险源定期安全检查，台风汛期前实施专项检查，查“三违”，查事故隐患，落实整改措施；

◆制订日常点检表，专人巡检，作好点检记录。每个危险源实行一周进行一次全面的检查，由专人负责并做好记录，如果发现异常要及时汇报以及分析问题并提出解决方案；

◆污水处理站和废气治理设施设置在线监控设施，并有安全人员日常巡查（2小时巡视一次）；

### 5.1.2 预防措施

5.1.2.1 原料仓库预防措施

（如果原辅料有保险粉，保险粉的风险防范措施是重点）

- 仓库内的原料按化学品的性质严格分类分开存放，包装容器完整、密封、设置带有化学品名称、性质等标志；

- 保险粉的包装方式为采用防水并密闭的容器、存放方式为离地面一定高度存放。

- 仓库出入口设置漫坡、门槛或截流沟，形成内封闭系统，防止泄漏液体流出仓库；

- 仓库地面做好防腐防渗措施；

- 仓库地面和墙体为不燃烧、撞击不发火花地面，设置防雷装置，并采取防静电措施；

- 仓库设置安全警示、注意事项等安全标志；

- 化学品包装材料采用完整、密封的，凡包装破损的不予运输；

- 在装卸化学品过程中，操作人员轻装轻卸，严禁摔碰、翻滚，防止包装材料破损，并禁止肩扛、背负；

- 仓库内设置报警按钮、可燃气体探测器等报警设施；

- 仓库内配备一定数量的悬挂式干粉灭火器、手推式干粉灭火器、吸收棉、消防沙、应急灯等消防设施；

- 仓库设有防静电抽风扇进行通风换气，保持仓库的良好通风；

- 仓库四周均设置防腐、防渗的导流沟，同时该导流沟与事故应急池相连通。

5.1.2.2 生产车间风险防范措施

- 车间内设置报警按钮、可燃气体报警仪等报警设施；

- 车间操作员工上岗前接受培训，在生产中严格按照操作规程来进行操作，避免因操作失误造成物料的泄漏；

- 车间配备消防栓、手提式干粉灭火器、手推式干粉灭火器、应急灯等消防设施；

- 车间出入口设置漫坡、门槛或截流沟，备有应急沙、吸附棉等，收集可能发生的事故泄漏物料；

5.1.2.3 装卸区风险防范措施

- 配备应急沙；

- 在装卸化学品过程中，操作人员轻装轻卸，严禁摔碰、翻滚，防止包装材料破损，并禁止肩扛、背负；

5.1.2.4 液体原料或废液储罐及其输送管道环境风险预防措施

- 储罐四周设置围堰并做好防腐防渗措施，液体一旦发生泄漏，围堰可用于收集可能发生泄漏的物料；

- 储罐卸料采用快速接头，接卸料口设置卸料防溢设施，防止槽车在开启卸料管快速接头时管内余料溅出污染地坪；

5.1.2.5 天然气输送管道（含天然气调压阀）环境风险预防措施

- 选择专用的燃气输送设备、阀门、管件，为安全稳定供气提供良好的基础，消灭事故隐患；

- 对天然气主管上设置防爆片，在有爆炸安全隐患的部位均设置防爆装置；

- 输送天然气管网均设监控及数据采集系统，保证正常生产和调度；

- 输送天然气管道处设固定防爆测头组成可燃气体浓度监控报警装置，及时提供可燃气体浓度监测情况；

- 抽放天然气管路系统的连接严密，做到输送气体不渗漏，并在相应部位安设报警装置，对工序中的温度控制采用风扇或空调降温等措施。

- 天然气管道发生事故立即拨打燃气公司电话。

- 5.1.2.6废水处理站环境风险预防措施

- 污水站设生产废水事故应急池，日常为空置；

- 废水处理设施的废水收集管道和处理池均做防腐防渗措施；

- 严格按照废水处理站的操作规程进行规范操作，定时巡视，严禁违章操作；

- 加强废水处理站的检修及保养，及时修补各类损坏的附属设备，使设备达到预期的处理效果；定期清空池体，检查是否有防腐、防渗层破损并及时修复；

- 废水处理站日常运行中所需工具、药剂、仪表灯物品，须有条理储存和保管，并做好使用记录。

- 观察废水处理系统的处理效果及在线监控数据，及时调整加药量，及时做好排泥压泥工作；

- 注意各机械设备的运行情况，例如：电机温度、设备运行的噪音、水泵水量等；注意各药剂使用情况，保证各药品准备充足。

5.1.2.7 废气处理系统环境风险监控及预防措施

- 严格按照废气处理系统的操作规程进行规范操作；

- 定期清洁废气治理设施的设备和管道，及时维修故障设备，加强废气处理系统的检修及保养，确保设备处于良好状态；

- 操作人员定时记录废气处理状况，由专人巡视，遇不良工作状况应立即通知专业人员进行维修，如短时间内未能维修好，则必须下令停止车间生产作业；

5.1.2.8 固废环境风险预防措施

- 设有专门的危险废物存放区，危险废物存放区防风、防雨，设置防泄漏围堰或截流沟，地面做好防腐防渗措施；

- 根据危险性分类存放，交有相应资质的单位进行处理；

- 固废存放区配备灭火器、吸收棉、应急沙等。

5.1.2.9 火灾预防措施

- 企业在各个仓库等易发生火灾事故的地方配置消防设备及消防报警设施；

- 危险化学品按照其理化性质分类存储；

- 设有事故应急池，火灾事故时厂区内的消防废水可通过管网收集后引入事故应急池内暂存，委托监测公司对废水进行监测，根据检测情况待后续处理。

## 5.2预警

应急指挥部是该企业环境保护和环境污染控制工作的主要责任部分，应急指挥部总指挥是第一责任人，对本单位环境污染控制工作全面负责。

- 应急指挥部总指挥必须将环境污染应急责任落实到每个应急小组的组长，每个应急小组的组长将责任落实到组内每一个成员，确保在紧急状态下随时集结待命，按指令投入抢险救援行动。

- 各小组应根据应急指挥部发布的预警信息及自身职责，严格落实各项准备措施，加大企业各项规章制度的执行力度，组织开展针对性的环保知识技能培训，严格工艺纪律、劳动纪律，以及设备维护等的检查落实，对发现的问题及隐患要逐项解决。

- 按照各小组的专业职能分工，以及安全责任制度的要求，加强与基层各单位的联系沟通，积极帮促基层消除安全环保等方面存在的问题和隐患。

### 5.2.1 预警条件与分级

根据公司风评报告对厂区风险源的识别结果和事故情景假设，对突发环境事件预警进行等级划分。突发环境事件的预警级别由低到高分为三级预警、二级预警、一级预警，分别用蓝色、黄色和红色标示。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可以升级、降级或解除。预警分级情况见表4-1预警分级情况。

三级预警：出现可能导致危害影响公司某一局部范围，能由岗位或部门处置和控制
的情况下生效；

二级预警：当三级应急响应启动时，二级预警做准备。或有发生较大事故的可能，
事故波及的范围局限在厂区内，需要人员疏散，对员工生命和财产构成严重威胁，应急
指挥部启动本公司应急预案，组织本公司力量进行处置；

一级预警：当二级应急响应启动时，一级预警做准备。或者可能发生严重事故的可
能，事故范围超出公司的范围，使环境、人员生命受到威胁，靠本厂的力量已难以控制
的事故时，现场人员迅速向应急指挥部上报，采取应急处理措施，尽量防止事故向附近
蔓延和扩大，同时向政府相关职能部门报警求援，并迅速通知有可能受事故影响的周边
单位或居民。

表5-1  预警分级情况

| 预警条件 | 三级预警 | 二级预警 | 一级预警 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区内部 | 出现可能导致危害影响公司某一局部范围，能由岗位或部门处置和控制的情况下生效。 | 当三级应急响应启动时，二级预警做准备。或有发生较大事故的可能，事故波及的范围局限在厂区内，需要人员疏散，对员工生命和财产构成严重威胁，应急指挥部启动本公司应急预案，组织本公司力量进行处置。 | 当二级应急响应启动时，一级预警做准备。或者可能发生严重环境污染事故的可能，事故范围超出公司的范围，使外环境、人员生命受到威胁，靠本公司的力量已难以控制的事故。 |
| 周边单位发送警报 | 周边单位发生事故，可能导致本厂发生一般环境事件时。 | 周边单位发生事故，政府发布环境污染蓝色预警，可能导致本厂发生较大环境事件时。 | 周边单位发生事故，政府发布环境污染黄色及以上预警，可能导致本厂发生重大环境事件时。 |
| 政府发布 | 当地政府部门发出当地降雨、台风、地震等信息短期预报，预报为蓝色，可能导致本厂发生一般环境事件时。 | 当地政府部门发出当地降雨、台风、地震等信息短期预报，预报为黄色，可能导致本厂发生较大环境事件时。 | 当地政府部门发出当地降雨、台风、地震等信息短期预报，预报为橙色，可能导致本厂发生重大环境事件时。 |

### 5.2.2预警发布及措施

收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生或者事故有升级趋势时，按照各级响应程序执行，发布预警公告。

蓝色预警由该事故地点现场负责人发布，一旦启动三级预警或应急指挥办公室接到报警，当立即派人赶赴往事故现场对事故进行确认，了解事故情况发展趋势，如事故有扩大的趋势，及时向应急总指挥报告情况，应急总指挥部应立即做好二级预警准备。

黄色预警由公司应急总指挥负责发布，一旦启动二级预警，应急总指挥部应立即电话报告东莞市生态环境局所在镇生态环境分局事故的发生，并说明事故的发展趋势。

当事故超出公司应急救援能力，应急总指挥部应立即向东莞市生态环境局所在镇分局请求支援并申请启动一级预警，迅速通知有可能受事故影响的周边单位或居民。启动一级预警后，救援指挥工作交由上级政府部门统一指挥，本单位救援力量统一由上级部门统一救援力量的分布。

进入预警状态后，本公司应急指挥部采取以下措施：

（1）及时联系各应急救援小组人员待命；

（2）各应急救援小组进入应急状态，应急监测组立即协助外部检测公司开展应急监测工作，随时掌握并报告事态进展情况；

（3）运行人员增加巡查频次，如发生设备故障启用备用设备或停机处理；

（4）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（5）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危险扩大的行为和活动；

（6）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作；

（7）根据事态分别向生态环境局、医院、公安、应急等外部单位请求支援。

### 5.2.3预警解除

预警信息发布人对突发事件进行跟踪监测并对监测信息进行分析评估，确认上述预警条件消除和各类隐患排除后。三级预警由现场负责人解除，二级预警由应急总指挥根据现场情况决定解除预警，由应急办公室采用广播通知的方式宣布预警解除。一级预警由东莞市生态环境局所在镇分局发布解除通知。

# 6应急响应

事件信息接报

应急领导小组办公室

图例

步骤

机构

企业响应

政府响应

启动厂区级应急响应

启动社会级应急响应

研判响应级别

一级

二级

否

事态是否可控

启动政府

应急预案

污染处置与

应急监测

通知外部协

助单位与邻

近企业

污染处置与

应急监测

上报当地政

府和生态环

境部门

启动厂区级应急响应

三级

否

事态是否可控

污染处置与

应急监测

是

后期处置

应急终止

是

6.1 分级响应程序

图6-1分级应急响应示意图

## 6.2分级响应

根据《突发环境事件信息报告办法》并结合公司实际情况，将公司的突发环境事件分为车间级、厂区级和社会级突发环境事件。

## 6.3启动条件

### 6.3.1 符合以下条件之一时，应启动车间级应急响应

（1）在车间范围内发生桶装液体原辅材料或染缸泄漏，但及时发现处理，泄漏化学品或含染料废水未流出车间外，未对车间外环境造成影响的；

（2）在原料仓库范围内发生桶装液体原辅材料及成品的泄漏，及时发现处理，泄漏化学品未流出仓库外，危废仓库容器或废液储罐破裂液体危废泄漏，但能控制在仓库内或围堰内，未对仓库或围堰外环境造成影响的；

（3）在装卸和搬运化学品过程中，操作人员操作区外环境造成影响的；

（4）废气收集和处理设施故障等造成车间内废气无法及时排出处理，能及时修复的。

（5）污水处理站或废水输送管道事故，但能及时修复，不会对站外产生影响的。

### 6.3.2符合以下条件之一时，应启动厂区级应急响应

（1）因车间内的桶装液体原辅材料或染缸发生泄漏，泄漏液可能流出车间外；

（2）仓库范围内的桶装液体原辅材料发生泄漏；泄漏液已流出仓库外；

（3）桶装液体原辅材料及成品在厂区内输送过程中发生泄漏；

（4）车间内染缸等设备发生破损事故，液态化学品流出车间外，但能将泄漏液截留在厂区范围内；

（5）液体原料储罐及其输送管道发生破损而造成物料泄漏，但能被截留在储罐围堰内或厂区内；

（6）因生产废气抽风、处理设施发生故障，仅造成少量生产废气直接排放；

（7）因公司生产过程中产生的危险废物在厂区内运输或暂存过程中发生泄漏；

（8）厂区内发生小型火灾事故，凭公司能力能够控制。

### 6.3.3符合以下条件之一时，应启动社会级应急响应

（1）因公司内桶装液体原辅材料在生产和储存过程发生泄漏，且处理不及时，导致泄漏液已排出厂区范围或没有排出厂区范围，但凭公司能力无法控制风险，可能对外界环境造成污染的；

（2）因公司在厂区内输送桶装液体原辅材料及成品在厂区范围内发生泄漏事故，但处理不及时，导致泄漏液已排入市政雨水管道或可能进入水体，凭公司能力无法控制风险可能对外界环境造成污染的；

（3）液体原料储罐及其输送管道发生破损而造成物料泄漏，但处理不及时，导致液体原料排出厂区范围，可能对外界环境造成污染的；

（4）因生产废水收集池、处理设施破损、故障、撞击或人为破坏可能导致废水未能有效收集或处理而在厂区内流淌，但处理不及时，导致生产废水排出厂外对外界环境造成污染的；

（5）因天然气输气管道发生泄漏，凭公司能力无法控制泄漏，将导致气体大量泄漏；

（6）危险废物泄漏流失于厂区外，凭公司能力无法控制风险，可能对外界环境造成污染的；

（7）因发生火灾事故，产生的消防废水未能有效收集，排出厂区范围，可能进入水体；

（8）镇政府要求启动的。

## 6.4 信息报告

### 6.4.1信息报告流程

（1）公司应急救援指挥部设在总经理办公室，报警、通讯联络方式见表。

（2）发生车间级环境污染事故时，在岗工作人员发现后同时向车间值班领导报告。并根据事件初始情况，车间值班领导采用当面或电话向应急救援指挥部报告。

（3）发生厂区级突发环境污染事件时，公司应急救援指挥部2小时内向东莞市生态环境局所在镇分局对事件进行初报。

（4）发生社会级突发环境污染事件时，公司应急救援指挥部在查清有关基本情况后30分钟内向东莞市生态环境局所在镇分局和镇政府报告。

（5）报告分初报、续保和终告。如果时间来不及，先以电话方式报告，后续补充书面报告。事件处理完毕后向东莞市生态环境局所在镇分局提交处理结果报告。如果需要进行后评估的，由东莞市生态环境局所在镇分局以书面形式下发后评估工作文件，公司或委托具有后评估能力的单位进行后评估。

### 6.4.2信息报告内容

6.4.2.1初报

初报时报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

6.4.2.2续报

续报是在初报的基础上，报告有关处置进展情况。

6.4.2.3终报

终报在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

发生环境污染事件时，可能会影响到公司周边公司和环境敏感点，公司应急救援指挥部在了解突发事件具体情况后，根据需要以电话、广播、通告、人员通知的方式通知周围企业和环境敏感点；需要向地方应急救援机构（应急、消防及生态环境）请求支援的，明确所需要的应急物资种类、数量或人员数量。

## 6.5 应急处置措施

### 6.5.1应急监测

当环境污染事件发生后，公司应委托外部专业检测单位对周边大气、水环境进行实时监测，并配合开展取样分析监测工作。

表6-1 外部监测公司信息表

| 公司名称 | 公司地址 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |

6.5.1.1监测概况

（1）水环境

监测因子：水质监测因子为：pH值、悬浮物、BOD5、CODcr、氨氮、DO、总磷、色度、硫化物及项目特征污染物。

分析方法：水样的采集与分析按照国家生态环境局发布的《地表水和污水监测技术规划》（HJ/T91－2002）及《水和废水监测分析方法》（第四版）中的有关规定。

（2）大气环境

监测因子：大气监测因子为：SO2、NO2、PM10、VOCs、硫化氢及项目特征污染物。

分析方法：监测及分析方法均按照国家生态环境局《环境监测技术规范》和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求的方法进行。

（3）应急监测方案

其基本监测方案见表6-2。

表6-2 环境污染事故污染物监测方案

| 分类 | 监测因子 | 监测频率 | 监测点位 | 事故地点与监测点距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质 | pH值、悬浮物、BOD5、CODcr、氨氮、DO、色度、硫化物、特征污染物 | 污染前期每1小时一次，后期每2小时一次。 | 事故区域污水排放口及雨水外排口。 | 按不同距离设置控制断面（点），一般的在下游200米处、下游500米处设置控制断面，上游200米处设置对照断面。 |
| 大气 | SO2、NO2、PM10、VOCs、硫化氢、特征污染物 | 污染前期每1小时一次，后期每4小时一次。 | 在事故发生区上风向、下风向、厂界外10米内浓度最高点布监控点，距事故发生地最近的居民住宅区或其他敏感区域设置监测点监控。 | 在事故发生区上风向2—50m内设置对照点，在事故发生区下风向2—50m内设置1个监控点； 厂界外10米内浓度最高点处设置1个监控点， 距事故发生地上风向敏感区域设置监测点监控。 |

（4）监测结果审核与上报

由监测人员对监测结果迅速进行分析判断、确认并随时向指挥小组汇报。监测指挥人员依据各监测点的监测数据进行汇总、分析、判断，第一时间汇报到现场指挥部，随后以书面方式上报。监测报告表如下：

现场检测数据要及时向指挥小组领导汇报，确保快速快递。实验室检测数据必须经过审核，确认无误方可报出。

（5）应急监测终止

在监测过程中，各岗位人员应保留相应记录和信息，监测技术组应对监测结果进行汇总、整理，并及时分析污染事故的污染程度、范围和后续对人体健康、生态平衡的影响评估，经论证已达到相关的排放标准，危害消除，本次应急监测系统终止。

环境污染事故应急中止后，为配合有关部门的污染处置工作或关注环境恢复情况，需进行后续监测。

## 6.5.2现场处置

环境应急指挥部根据突发性环境污染事故的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍和事故所在地人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事故信息通报后，应立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。

发生环境事故的有关部门要及时、主动向环境应急指挥部提供应急救援有关的基础资料。

6.5.2.1原料仓库现场处置

（1）泄漏液外泄现场处置

当原辅料仓库发生泄漏事故，现场救援人员必须配备必要的个人防护器具。如果泄漏物是易燃易爆的，事故中心区应严禁火种、静电、切断电源。如果泄漏物有毒，应使用专用防护服、防毒面具。同时，工作人员根据泄漏量的大小采用不同的处置方法：

◆泄漏量较小时，立即用吸收棉、消防沙进行吸收，用空桶统一收集已围堵的泄漏物，待后续交由有资质的回收公司进行处理；

◆泄漏量较大时，工作人员应第一时间报告部门主管，并选用便携式隔膜泵将泄漏出的物料转移至备用空桶内，同时，采用吸收棉覆盖泄漏区域；泄漏物料未能有效围堵时，及时关闭雨水阀，防止物料沿雨水沟外流。

◆发生泄漏时，保证仓库内的通风系统正常运转，以免导致室内挥发性气体浓度过高导致中毒，并检查灭火消防器材是否能正常使用，以防火灾发生；

◆围堵的泄漏液和吸收棉、应急沙、中和材料等利用空桶暂时储存，事故后交由有资质的公司进行处理；

◆应急救援指挥部在事故后进行调查，核查事故原因、影响范围、是否有人员伤亡；

◆应急救援指挥根据事故的大小按照程序上报镇生态环境分局；

（2）火灾爆炸现场处置

◆当原辅料仓库发生火灾爆炸事故时，发现者先拨打119、110报警，向应急指挥部报告，应急小组按照应急指挥部部署，佩戴必要的防护用具，各负其责，关闭雨水外排口阀门，打开应急池阀门，拦截事故水，并将事故水引入应急池。根据事件的发展情况，如果有事件影响范围扩大的趋势，凭公司能力可能无法控制风险时，30分钟内向生态环境分局和镇政府报告。

◆联系周边环境敏感点和周边企业，告知其事故严重性，并做好随时撤离的准备；在公司周围设立警戒线，禁止人员、车辆进入，并根据事故进展情况，制定并实施事故波及区人员的撤离方案；

◆灭火过程中产生的大量消防废水进入雨水管网后通过雨水外排口闸门截留后汇集至应急池暂存，待事故结束后对消防废水检测达标则直接外排，不达标则委外处理；

◆事故中产生的危险废物统一收集后交由有资质的公司进行处理；

◆应急救援指挥部应在事故后进行调查，核查事故原因、影响范围、是否有人员伤亡；

6.5.2.2生产车间现场处置

（1）发生泄漏时现场处置

◆泄漏量较小时，工作人员立即用吸收棉或碎布进行吸附，吸附后的吸收棉或碎布统一收集后交由有资质的回收公司进行处理；

◆泄漏量较大时，工作人员应第一时间报告车间主任，并用消防沙对泄漏液进行围堵，用空桶收集已围堵的泄漏物；

◆收集的吸收棉、泄漏液及消防沙等桶装后交有危废资质的公司进行处理；

◆车间主任在事故后调查事故原因、影响范围；

（2）发生火灾时现场处置

◆发生火灾爆炸事故时，发现者先拨打119、110报警，向应急指挥部报告，应急小组按照应急指挥部部署，佩戴必要的防护用具，各负其责，关闭雨水外排口阀门，打开应急池阀门，拦截事故水，并将事故水引入应急池。根据事件的发展情况，如果有事件影响范围扩大的趋势，凭公司能力可能无法控制风险时，30分钟内向生态环境分局和镇政府报告。

◆联系周边环境敏感点和周边企业，告知其事故严重性，并做好随时撤离的准备；在公司周围设立警戒线，禁止人员、车辆进入，并根据事故进展情况，制定并实施事故波及区人员的撤离方案；

◆灭火过程中产生的大量消防废水进入雨水管网后通过雨水外排口闸门截留后汇集至应急池暂存，待事故结束后对消防废水检测达标则直接外排，不达标则委外处理；

◆事故中产生的危险废物统一收集后交由有资质的公司进行处理；

◆应急救援指挥部应在事故后进行调查，核查事故原因、影响范围、是否有人员伤亡；

6.5.2.3液体原料储罐及其输送管道现场处置

（1）发生泄漏时现场处置

◆罐体泄漏时，通过关闭围堰雨水外排口阀门，利用围堰内的细沙进行吸附，采用虹吸等办法将泄漏罐的物料转移至其他容器中，吸附后的细沙统一收集后交由有资质的回收公司进行处理；

◆输送管道泄漏时，将管道两端的阀门尽快关闭，再将管内残留物料全部排出收集，更换管道；

◆一旦泄漏物料流入雨水管道，应急指挥部应立即下令关闭雨水闸门，打开应急闸门；如果没能及时关闭雨水外排口闸门则对纳污水体进行实时监测，镇应急预案启动后指挥权上交，并听从镇应急指挥部指挥。

◆围堵的泄漏液和消防沙等利用空桶暂时储存，事故后交由有资质的公司进行处理。

（2）发生火灾爆炸时现场处置

◆液体原料储罐一旦发生火灾爆炸事故，应急指挥部应立即下令关闭雨水闸门，打开应急闸门将事故水引入应急池；在公司周围设立警戒线，并指引公司内部人员往上风向撤离；

◆灭火过程中产生的大量消防废水进入雨水管网后通过雨水外排口闸门截留后汇集至应急池暂存，待事故结束后对消防废水检测达标则直接外排，不达标则委外处理；

◆对于火灾爆炸时产生的有毒有害烟气，公司配合外部监测部门在公司四周布点，进行实时监测，一旦监测结果显示严重超标，及时上报应急指挥部，应急指挥部立即上报至生态环境分局，配合相关部门对受烟气污染较重一方进行撤离；

◆对于在事故中产生的危险废物统一收集后交由有资质的公司进行处理；

◆应急救援指挥部在事故后进行调查，将事故原因、影响范围、是否有人员伤亡；

6.5.2.4天然气输送管道（含天然气调压阀）现场处置

（1）发生泄漏时现场处置

一旦发生泄漏，尽可能关闭泄漏区域上一级的天然气系统切断阀门；如果不能控制泄漏，立即和东莞市新奥燃气公司取得联系，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源、电源及静电。应急处理人员戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿一般作业工作服。设置安全区域和安全警示。

（2）发生火灾爆炸时现场处置

天然气一旦发生火灾爆炸事故，应急指挥部应立即下令关闭雨水闸门，打开应急闸门；灭火过程中产生的大量消防废水进入雨水管网后通过雨水外排口闸门截留后汇集至应急池暂存，待事故结束后对消防废水检测达标则直接外排，不达标则委外处理。

6.5.2.5废水处理站现场处置

（1）废水处理系统一旦排水不达标，立即停止外排废水，将废水暂时储存在集水池内。如果故障在2个小时之内不能排除，则废水处理站负责人通知企业环境应急指挥中心，由指挥中心下令立即停止生产，切断废水来源。

（2）对进水水质、工艺运行参数、出水水质数据进行分析，根据化验数据对相关工艺流程进行及时调整；

（3）待废水水质处理达标后，将达标废水外排。

（4）如遇停电或者机器故障导致废水处理系统不能正常工作时，首先关闭系统排水闸门，停止废水外排；

（5）利用废水专用应急池容量收集废水，待动力恢复后继续处理，达标之后才能排放；

（6）提升设备故障时启用备用设备代替，使系统恢复正常工作，抓紧抢修损坏设备；

（7）投药自动化设备故障时，采用人工加药，保证系统正常工作。

6.5.2.6废气处理系统现场处置

（1）一旦公司废气通风设施出现故障，公司应急救援指挥部立即通知专业人员进行维修；

（2）疏散警戒组立即疏散车间内工作人员，防止由于生产废气大量聚集引起人员中毒事故；

（3）穿戴好防护面罩立即对废气处理系统进行维修；

6.5.2.7固废现场处置

（1）液体废物发生泄漏时，立即利用吸收棉、消防沙等应急物资进行吸附、围堵后交有资质公司处理；

（2）一旦液体废物流入雨水管道，应急指挥部应立即下令将雨水闸门关闭，打开应急池闸门；如果没能及时关闭雨水外排口闸门泄漏物持续进入纳污水体，则立即上报镇生态环境分局，镇生态环境分局可启动“镇区突发环境事件应急预案”对受灾区域进行应急处置。

6.5.2.8受伤人员现场救护、救治与医院救治

（1）有人员受伤时，及时联系120请求救援，在专业人员到达事故发生点前，

将受伤者脱离现场至空气新鲜处，吸氧，保持安静，卧床休息。对呼吸、心跳骤停者，立即进行心、肺复苏。

（2）专业救援队伍到达后，向其汇报受伤者情况，由专业救援队伍组织营救。

6.5.2.9现场人员清点撤离流程方法

（1）紧急情况通知

在发生紧急情况时，向所有在场人员发出紧急撤离通知。可以通过紧急广播、喇叭、电话通知、闪光灯或其他可靠的通信手段进行通知。需要明确紧急情况的类型和位置以及撤离的目标地点。

（2）撤离路线和目标地点

提前规划撤离路线和确定目标地点。撤离路线应尽量远离紧急情况，并确保人员能够迅速安全地离开危险区域。

目标地点可以是事先指定的地点，如安全集结点临时避难所或远离紧急情况的区域。

（3）撤离的组织和协调

任命一名负责人或撤离策划者，负责组织和协调撤离过程。

确保所有人员能够理解和遵守撤离措施，并协助需要帮助的人员，如老人、儿童或残障人士。

（4）人员计数和安全检查

在达到目标地点后，进行人员计数和安全检查，确保所有人员都已经安全抵达。

如有人员失踪或受伤，及时向相关救援人员报告。

（5）经常进行演练

为了提高撤离的效率和有效性，定期进行紧急撤离演练。

演练应包括向人员发出紧急撤离通知、测试撤离路线和目标地点以及人员计数和安全检查。

# 7安全防护

## 7.1 工作人员的安全防护

为确保公司财产和员工安全，有系统地处理各种工业隐患和出现的紧急情况，把对企业员工和财产构成的危害减至最小，特制订此方案：

（1）抢险救灾时，现场人员须穿防护服、戴手套；

（2）消防器材及应急物资要摆放在显眼处，附近不可堆放任何物品；

（3）严禁私拉电线或在电缆上挂放物品；

（4）配备足够的消防设施，如灭火器、消防栓等，以及足够的吸收棉、应急沙等应急物资。

## 7.2应急人员的安全防护

### 7.2.1事发现场处置人员的安全防护

（1）正确使用各种防护器具，未佩戴防护器具的人员不得进入事故现场进行事故处置。

（2）进入事故现场进行处置的人员，应正确使用防爆工具和非防爆器具。

（3）进入危险区域处置事故至少两人，一人负责监护。

### 7.2.2专业应急队伍人员的安全防护

（1）行动中人员应站在上风向，至少两人以上同行，并随时与外界联系。

（2）抢险时所有人员应使用防爆工具，穿戴防护服。

（3）禁止接触或跨越泄漏物。

（4）选择正确的灭火剂、灭火方法。

### 7.2.3非专业应急队伍人员的安全防护

（1）选择有利地形。

（2）做好自身及伤病员的个体防护。

（3）防止发生继发性损害。

（4）应至少2~3人为一组集体行动、相互照应。

（5）所用的救援器材需具备防爆防毒功能。

### 7.2.4 人员撤离、疏散指示

（1）当事故可能影响作业区域周边的操作人员身体健康时，应立即组织周边人员撤离。

（2）当事故影响到厂区内所有人员的生命安全的时候应启动全体人员撤离方案。

（3）当事故有可能影响到厂区周围环境人员的生命安全的时候，应立刻通过电话或者其他方式通知周边相关单位，并有序组织人员撤离。

# 8 应急终止

应急终止也是应急的一个环节，要按一定的要求进行。经应急处置后，现场指挥部确认下列条件同时满足，公司应急救援指挥部下达应急终止指令。

## 8.1 应急终止的条件

满足下列全部条件的，即满足应急终止条件：

  - 事件现场得到控制，事件条件已经消除；

  - 污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

  - 事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

  - 事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

  - 采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

## 8.2 应急终止的程序

  - 应急处置后，应急救援指挥部确认突发事件已具备8.1应急状态解除的条件；

  - 由应急救援指挥部总指挥向所属各专业应急救援组下达应急终止指令；

## 8.3 应急终止后的后续环境监测和评估

根据环境保护部环发【2013】85号文规定：公司应对突发环境事件应急处置阶段污染进行损害评估（以下简称污染损害评估），即对突发环境事件应急处置期间造成的直接经济损失进行量化，评估其损害数额的活动。

由于公司不具备后续评估资质，故应委托有资质的机构负责对环境事件影响的环境保护目标、影响范围进行跟踪监视、监测，并配合地方政府部分进行环境影响评估。

应急终止后，要进行一定应急过程评估，由公司组织有关专家，会同东莞市生态环境局镇分局实施应急过程评价，其内容包括：事故等级；应急总任务及部分任务完成情况；是否符合保护公众和环境的总要求；采取的重要防护措施与方法是否得当；环境应急处置中对利益以及风险困难关系的处理是否科学合理；发布的公告及公众信息的内容是否真实，时机是否得当；成功或失败的典型事例。

根据对环境应急预案的评估，及时修订环境污染事故应急预案，报上级审批。

# 9善后处置

## 9.1 灾后恢复

灾后恢复采取全方位监测和多方向处置方法，保障事故现场在一个稳定、安全的基本状态。避免现场恢复的可能存在的危险，一定要制定出长期恢复计划和建议。要调查与评价在宣布应急结束、人员返回后是否对现场进行有效清理，公共设施是否基本恢复，是否对受影响区域继续环境监测，以使污染的威胁降到最低。

应急终止后，应急救援指挥部办公室迅速组织专业部门及基层各车间对受灾情况、重建需求等进行评估，制定灾后重建和恢复生产、生活的计划，采取措施，尽快恢复正常生产及生活秩序。

突发环境污染事故紧急终止后，应急救援指挥部应组织相关力量及时进行现场清理工作，根据污染事故的特征采取合适的方法清除和收集事故现场残留污染物，防止造成进一步的污染。配合有关部门对环境污染事件中的长期环境影响进行评估。

## 9.2灾后事故总结

突发环境污染事故后，应急救援指挥部应针对此次应急行动的全过程进行总结，填写突发环境事故报告表，并根据实际情况进行总结、完善现有的应急预案。

# 10 应急物资及装备保障

## 10.1 应急保障计划

（1）突发环境事件应急救援物资与装备保障计划由应急救援指挥部办公室负责提出汇总上报，经应急救援指挥总指挥批准后实施。

（2）突发环境事件应急救援装备（附件）。

## 10.2 应急资源

由负责起草预案的部门提出最低应急物资装备保障计划，由应急办公室负责汇总上报，应急救援指挥总指挥审批。计划部门负责安排采购计划处、物资采购部门负责组织采购、保管和维护，并负责在应急状态下将应急物资运送到应急现场，由应急救援指挥统一调配使用。

## 10.3 应急资源与装备保障

### 10.3.1 应急队伍保障

应急事故处理总指挥组织开展环境污染事故应急处置工作，建立一支对环境污染事故现场承担现场抢险和应急救援任务的队伍，并配备必要的物资装备。

### 10.3.2 交通运输保障

提供人员疏散后勤保障组负责物资运输的保障。

### 10.3.3 医疗卫生保障

在环境污染事故中能提供紧急输送受伤或中毒人员及院前急救工作，组织医疗机构实施医疗救护工作。

### 10.3.4 装备物资保障

依照专业分工各应急专业组做好日常的应急物资、设备、仪器、消防器材、交通工具、应急通信及信息联络和物资、疏散人群的临时食品、饮水和用品物资等应急保障。

### 10.3.5 经费保障

公司确保每年在环境突发事件防治工作上的经费投入，支持职业卫生、环境监测、防护设备添置及维护，按照法律法规要求定期组织职工体检，按计划发放个人防护用品。

## 10.4 应急通讯

### 10.4.1 信息保障

建立环境污染事故处置应急手册，提供应急处置要素及应急通讯联络的支持。

### 10.4.2 通信保障

应急救援指挥部及应急事故处理保障队伍通过电话、手机、一呼百应系统，确保信息24 小时的畅通和传递。通讯联络方式见附件。

# 11 预案的管理

## 11.1预案培训

公司每年进行至少两次应急行动培训。保存好培训记录，并做好培训结果的评估和考核记录。对周边可能受影响的居民进行环境风险源、环境风险及防范措施进行宣传和告知。

### 11.1.1应急培训

培训内容：

◆环境事故处理培训（化学品泄漏紧急处理，消防废水紧急处理，废水和废气治理措施紧急处理等）；

◆消防知识，逃生与疏散方式；

◆公司内防火安全守则；

◆个人的防护措施、事故水收集方法及应急设施的使用方法；

◆各种防护器具的认识与练习；

◆对危险源的突显特性辩识；

◆易燃化学品泄漏的紧急处理；

◆应急救援的团队协作意识。

### 11.1.2 急救培训

培训对象：医疗救护人员

培训周期：每年一次

培训内容：各类受伤的急救与抢救的基本技能。

## 11.2预案演练

由应急救援指挥部策划组织演练，参加人员为：总指挥、副总指挥、指挥部各专业组应急管理人员、各相关单位及应急队伍，检验预案的可实施性，检验指挥员和各专业组应急管理人员贯彻执行预案的措施，检验各种救援手段、措施、设施是否有效完好，能否满足实战需求，同时检验培训效果。

### 11.2.1演练准备

（1）演练前，预案涉及所有部门必须编写一份演练计划，内容要尽量详尽，实用，责任要明确到人。预案要上交到公司总经理或演练总指挥处审核并批准。

（2）预案涉及部门对所属员工进行培训，学习本预案及演练计划的内容，演练时的注意事项、纪律等，熟练掌握演练中涉及工具的使用方法，以及发生特殊情况时的逃生方法及路线。

（3）物资供应部门以及其他相关部门做好演练所使用物资的准备工作。

（4）如需外部支援时，要提前通知相关部门。

### 11.2.2演练范围

综合预案的演练由应急小组负责组织，从各部门抽调精干人员，针对重大事故进行演练。专项演练由各部门自行组织，针对本单位可能发生的火灾和爆炸事故进行演练。综合预案演练计划每一年进行一次综合演练或者专项应急预案演练，各部门可根据各自的实际情况进行演练。

### 11.2.3演练过程

各应急小组，在演练过程熟悉本组的职责。

### 11.2.4演习内容

（1）化学品泄漏、火灾事件时事故水收集措施；

- 废水、废气处理系统失效事件应急演习；

（3）易燃品发生火灾产生的消防废水和浓烟事件应急演习；

（4）人员受伤或呼吸停止的急救和抢救应急演习；

（5）人员疏散及避难的应急演习。

## 11.3预案修订

结合本公司环境状况特点和重大活动安排，以及相关法律法规的制定、修订和完善，适时对相关预案进行修订。

公司结合预案的实施情况，至少每三年对预案进行一次回顾性评估。有以下情形之一的，及时修订，确保预案实用性；

- 面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

- 应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

- 环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

- 重要应急资源发生重大变化的；

- 在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

- 其他需要修订的情况。

对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。

修订后的应急预案应及时告知有关部门人员。

应急管理部门应对预案的每次评估记录和变更内容建立档案。说明应急预案修订、变更、改进的基本要求及时限，以及采取的方式等，以实现可持续改进。

## 11.4预案备案

司按照东莞市生态环境局《关于制定企业突发环境事件应急预案的通知》（东环函（2011）385号）要求，组织专家对预案进行评估，评估合格后，在30日内报主管部门备案。

# 12附则

## 12.1 名词解释

环境应急预案：针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序地开展环境行动而预先制定的行动方案。

环境敏感区：是指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设公司的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的地区，主要包括：自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、基本农田保护区、基本草原、森里公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍惜濒临野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域、以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，文化保护单位，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地。

危险源：是导致事故发生的根源，是具有可能意外释放的能量和危险有害物质的生产装置。

事故：是造成人员伤亡、财产损失、环境破坏等后果的、违背人们意愿的意外事件。

隐患：是指控制危险源的安全措施的失效或缺少，也就是可导致事故发生的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。

应急响应：事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

应急救援：是指某危险源由于各种原因造成或可能造成众多人员伤亡及其他较大危险时，为及时控制危险源、抢救受害人员、指导人员防护和组织撤离、消除危害后果而组织的救援活动。

应急救援预案：是指政府和生产经营单位为减少特大生产安全事故的后果而预先制定的抢险救灾方案，是进行事故救援活动的行动指南。

恢复：事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境恢复到正常状态而采取的措施或行动。

## 12.2 奖励及责任追究

### 12.2.1 奖励

在突发环境事件应急救援工作中，有下列事迹之一的单位和个人，应依据有关规定给予奖励：

（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

（2）对防止或挽救突发环境事件有功，使国家、集体、和人民群众的生命财产免受或者减少损失的；

（3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

### 12.2.2 责任追究

在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按照公司有关规定，对有关责任人员视情节和危害后果，给予行政处分；

- 拒绝承担突发环境事件应急准备义务的。

- 不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的。

- 拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的。

- 盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的。

- 阻碍突发环境事件应急工作人员依法执行职务或者进行破坏活动的。

- 散布谣言，扰乱社会秩序的。

- 有其他对突发环境事件应急工作造成危害行为的。

## 12.3 应急预案的实施

本预案自签署之日起实施。

# 13、附件

- 1. 附件 1：企业环境影响报告批复意见、验收意见、一般工业固废及危险废物合同、突发环境事件应急预案备案登记表

- 2. 附件 2：企业详细的地理位置

- 3. 附件 3：厂区平面图

- 4. 附件 4：企业四至图

- 5. 附件 5：企业雨水管网图（事故废水收集管网图中应标识应急池、雨水外排口阀门、应急泵、应急管道等位置）

- 6. 附件 6：企业周边水系分布图

- 7. 附件 7：地下水流向图

- 8. 附件 8：企业主要危险源位置图

- 9. 附件 9：化学品理化特性及危险特性

- 10. 附件 10：厂区环境风险应急物资及设施布置图

- 11. 附件 11：紧急疏散示意图

- 12. 附件 12：应急机构人员联络表

- 13. 附件 13：外部应急救援单位信息

- 14. 附件 14：突发环境事件报告表

- 15. 附件 15：突发环境事件应急救援装备表

- 16. 附件 16：应急预案演练记录表（如果是修订预案还应该附应急演练照片）

- 17. 附件 17：应急预案变更记录表

- 18. 附件 18：应急处置卡片

- 19. 附件 19：应急预案启动令

- 20. 附件 20：应急预案终止令

- 21. 附件 21：现场处置操作手册